临沂金海汇科技有限公司

年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目

废气处理工程

整

改

方

案

临沂金海汇科技有限公司

二零一五年三月

目录

第一章 工程概况	1

1.1 工程由来	1

1.2 企业概况	1

1.3 企业概况	9

1.4 企业概况	9

1.5 企业概况	9

第二章  整改方案	11

2.1 废气处理方案	11

2.2 工程进度	13

2.3 保障措施	15

第三章   结果评估	18

第四章  安全、消防	19

4.1 设计依据	19

4.2 设计中采取的主要防范措施	19

第五章  工程概算	20

5.1 工程概算编制	20

5.2 工程概算依据	20

5.3 工程概算方法	20

5.4 工程概算	20

第六章  监测方案	21

6.1 运营期环境监测计划	21

6.2 应急监测计划	21

第七章  环境信息公开方案	22

7.1 内容与范围	22

7.2 主动公开方式	22

附件1 《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》专家签字页	23

附件2 山东省环保厅关于暂不批复《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》的函	24

附件3 环保管理制度	25

# 第一章 工程概况

# 1.1 工程由来

为深入贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》和省政府《山东省2013-2020年大气污染防治规划》、《山东省2013-2020年大气污染防治规划（2013-2015年）行动计划》、《临沂市2013-2020年大气污染防治规划》及《临沂市大气污染防治2015年攻坚行动方案》（临办发[2015]2号），保护生产工作人员的健康以及周围环境质量，并最大程度地减少废气排放对周围环境的影响。根据临沂市环保局《关于做好重点污染企业限期治理和停产工作的通知》指示精神，结合临港经济开发区党工委、管委会关于大气污染防治工作部署的停产治理任务，我公司结合实际情况，制定本企业三条生产线整改方案。

# 1.2 企业概况

临沂金海汇科技有限公司成立于2011年2月28日，注册资本10000万元，其中：临沂汇祥贸易有限公司出资8000万元，山东立晨集团有限公司出资1500万元，王相波出资500万元，王相波为法定代表人，拟建项目场地位于临沂市临港经济开发区，坪上镇西石河村北约260米处，公司《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》现已通过专家评审。根据鲁环评函[2014]284号文件，临沂市上年度空气质量未达到2级标准，山东省环保厅对市辖区内排放SO2、NOx的新、改、扩建企业实施从严审批，因此，山东省环保厅暂不批复《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》，待限批解除后再行出具。

1.2.1 企业生产工艺流程及产污状况

（1）工艺流程

（2）工艺流程描说明

a．矿土运输工序

- 项目生产过程所需原料为红土镍矿、兰炭和石灰石等，通过汽车运输方式进厂，运至封闭的原料仓库内堆存。进厂的红土镍矿因含水量较高，初期均在料场内进行晾晒，减少水分。

- ★产污环节：堆存粉尘。

b．干燥工序

红土矿含水率较高，通常在30%~40%左右，直接送预还原炉焙烧和预还原会大大增加水蒸发带走的能量损失，因此需要先进行干燥处理。红土矿泥与破碎后矿料由铲车送入受料斗，受料斗下部设置板式给料器将红土镍矿送入地下输送皮带机输送出原料库。红土矿出原料库后由地下输送机转入地上输送机，地上输送机上部设置皮带罩，抑制输送过程扬尘产生。地上输送机将物料送入预还原炉窑尾车间，经过转向皮带机送入干燥预还原炉进行干燥。干燥预还原炉利用焙烧还原预还原炉产生的高温烟气与湿红土矿直接接触，从而对红土矿进行干燥，控制干燥矿含水率降至15%～18%之间。干燥窑排出的干燥矿通过地下输送机送入配料仓内暂存用于配料。烟气从窑尾排出，经除尘后排放。

为了减少预还原炉工段的能耗，控制矿料的含水率，一次干燥后的矿料送至二次干燥窑进行干燥，干燥工序同上。

- ★产污环节：一次干燥、二次干燥过程中排放烟尘，采用布袋除尘器处理后分别经高36m，排气筒出口内径1.4m及高24m，排气筒出口内径1.4m排气筒排放。

c．配料、焙烧还原预还原炉上料

干燥矿与兰炭、石灰石经皮带输送机送入各配料仓暂存。配料时干燥矿、兰炭、石灰石等原料分别经自动称量系统按照320:16:25的比例称量后通过预还原炉的螺旋给料机从窑尾加入预还原炉内。配料及预还原炉上料过程中物料由皮带输送机尾落入配料仓、配料仓下料口下料、物料由皮带输送机落入焙烧还原预还原炉给料机受料口等工段有粉尘产生，项目对以上产尘点设置封闭的粉尘收集罩，通过引风机从收尘罩顶部将粉尘引出经处理后排放。

★产污环节：配料、焙烧还原预还原炉上料工序粉尘，经布袋除尘器处理后经高24m、出口内径1.2m排气筒排放。

d．焙烧还原预还原炉

预还原炉运行方式为连续进料、连续出料。物料通过螺旋给料机从窑尾加入预还原炉内，在预还原炉内经过干燥、焙烧及预还原得到焙烧，从窑头出料。高温焙烧在隔热状态下下到内衬耐火材料的中间料仓内暂存，然后由中间料仓下料口加入内衬耐火材料的保温罐内，通过保温罐车运送至矿热矿热炉进一步冶炼。预还原炉燃料采用天然气及矿热矿热炉回收的炉气，燃料从窑头利用喷枪喷入，天然气和矿热炉气在喷枪内混合后喷入窑头燃烧，燃气喷枪设置事故放闸和自动、手动两种方式点火装置，确保燃料安全供给和燃烧。燃料燃烧发出的热量加热物料，烟气从窑尾排出。

预还原炉主要由筒体、轮带、托轮、挡轮、传动装置和窑头窑尾密封装置组成，筒体是预还原炉的主要组成部分，外观为钢制的圆筒，内衬耐火材料，成一定斜度，一般倾斜3.5%～5%。预还原炉具体工作过程：物料通过窑尾的下料管喂入窑内，由于窑体的倾斜和回转，使物料呈既沿着圆周方向翻滚，又沿着轴向从高端的窑尾向低端的窑头移动的复合运动，物料在从窑尾至窑头的过程，经历干燥、焙烧和还原等过程，窑内温度控制在1000℃以内，以防预还原炉结圈。预还原炉窑头燃料燃烧产生的烟气与预还原炉内物料呈反方向运动，到达窑尾后首先进入集烟室，集烟室有两方面作用，一是收集烟气、二是起到一定重力除尘作用。集烟室收集烟气经重力除尘后，送入余热锅炉发电，后经布袋除尘器除尘后外排。

焙烧还原预还原炉焙烧后产出的焙砂（物料经预还原炉焙烧后的名称），基本上去除了物理水和结晶水，部分的镍、铁还原为金属。焙砂温度为900℃左右连续排入中间料仓。窑头出料口与中间料仓之间设置截止阀（1#），中间料仓与保温罐口之间设置截止阀（2#），窑头出料时，1#阀打开，物料进入中间料仓；中间料仓下料时，2#截止阀打开，物料进入保温罐中。整个过程在封闭系统内进行，无烟尘排放。预还原炉结构及中间料仓那个设置情况如下图所示。

余热锅炉

图2  布袋除尘器运行图

★产污环节：焙烧还原预还原炉窑尾烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘，引入干燥窑内干燥红土湿矿后采用旋风除尘+布袋除尘处理，最终经高36m、出口内径1.8m烟囱排放。

e．余热发电站

预还原炉尾气高于500℃，传统的处理方法是将尾气经重力沉降，离心分离，增湿降温，静电除尘后排放，尾气的余热没有得到有效利用，还要加水增湿降温，很容易引起静电除尘器结露，降低运转率。公司采用的办法是将尾气重力沉降，余热回收布袋除尘后排放，在预还原炉尾部加装余热锅炉，可以将尾气的温度降到150℃以下，不仅减少废热排放还可以直接进入布袋除尘，减少了加水增湿降温工序，布袋除尘器的除尘率可达99%以上。

f．矿热炉冶炼及铸锭

预还原炉产出的高温焙砂（温度在800~900℃左右），采用耐高温保温罐通过保温罐车送入矿热炉车间，通过提升机加入矿热炉给料仓（内衬耐火材料）中，保温罐下料口与矿热炉受料仓口的卸料阀完全自动对接，其封闭原理和预还原炉窑头卸料同理，对接口上方设烟气集尘罩。受料仓内的物料通过液压控制的下料管加入矿热炉内。矿热矿热炉冶炼由三相电级将变压器经网输入的电能，由电极端头的电弧热和电极与物料间的电阻热以及还原剂产生的燃烧热将电能转变为热能。冶炼过程控制温度在1600℃以上，焙砂与还原剂在熔融状态下进一步发生还原反应，最终生成液态渣、镍基节能环保复合材料。本项目矿热炉为全封闭，还原过程产生的含CO的炉气引出净化后，75%左右作为燃料送入预还原炉燃烧。矿热炉内由于镍铁水和炉渣密度不同，液态炉渣浮于表面，镍铁水沉于底部。液态渣经出渣口流向冲渣池，经水碎、冷却后送临时渣场暂存，外售综合利用；镍铁水经出铁口流入钢水包，送铸锭机铸锭后入库。

矿热炉冶炼产污环节：上料对接口、矿热炉出铁口、出渣口设置集尘器，收集烟气，主要污染物为烟尘，采用布袋除尘处理后，经高45m、出口内径1.2排气筒排放。

（3）工艺流程产污环节

废气：有组织废气产生环节及主要污染物包括①第一次烘干机及上料系统排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；②二次烘干机及上料系统排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；③预还原炉上料系统集尘烟气，主要污染物为粉尘；④预还原炉排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；⑤矿热炉车间上料系统、出铁口、渣口产生烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘。无组织废气产生环节及主要污染物包括料场装卸、运输、堆存过程中产生的无组织扬尘；倒渣过程中产生的扬尘。

废水：①软化水排放的酸碱废水②循环冷却排污水③生活污水，这三部分水经处理后均回用于浊环水系统冲渣，不外排。

噪声：主要来自厂内破碎机、振动筛、冷却塔、风机、空压机站、泵房等。

固废：主要是水碎渣、废耐火材料、生活垃圾、污泥等。

1.2.2 主要原辅材料及能源消耗情况

项目主要原辅材料及能源消耗情况见表1。

表1  项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 单耗 | 总耗 | 来源 | 运输条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红土矿 | 8000kg/t | 400万t/a | 国外 | 汽运 |
| 2 | 兰炭 | 408kg/t | 20.4万t/a | 当地 | 汽运 |
| 3 | 石灰石 | 350kg/t | 17.5万t/a | 当地 | 汽运 |
| 4 | 电极糊 | 9.6kg/t | 0.48万t/a | 当地 | 汽运 |
| 5 | 电极壳 | 4kg/t | 0.2万t/a | 厂内自制 | - |
| 6 | 耐火材料 | 16kg/t | 8000t/a | 当地 | 汽运 |
| 7 | 天然气 | 70m3/t | 6004.8万m3/a | 临沂长虹燃气公司 | 管道 |
| 8 | 新鲜水 | 3.26m3/t | 1630000m3/a | 大山水库集中供水 | 管道 |

1.2.3 主要环保设备

1、布袋除尘器

工作原理：过滤式除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时，气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来，从而实现气固分离的设备。

过滤式除尘装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器，前者通常利用有机纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层，而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒，如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。

伴着粉末重复的附着于滤袋外表面，粉末层不断的增厚，布袋除尘器阻力值也随之增大;脉冲阀膜片发出指令，左右淹没时脉冲阀开启，高压气包内的压缩空气通了，如果没有灰尘了或是小到一定的程度了，机械清灰工作会停止工作。

本项目布袋除尘器主要有以下性能特点：

①采用分室离线清灰方式，防止清灰后粉尘的“再吸附”现象，保证最佳清灰效果。

②专用气箱脉冲袋式除尘器防积灰设计安全可靠，设有泄压阀，采用防静电滤料，设备可靠接地。

③整机采用PLC自动控制自控程度高，而且参数可根据工艺变化设定调整。

其运行情况示意图见下图。

图3  布袋除尘器运行图

本项目干燥炉干燥、矿石配料、预还原炉上料，矿热炉出铁等工段配套布袋除尘器，经布袋除尘器处理后由排气筒排放，每个除尘装置设有∅135×6000mm布袋近2000条。

2、旋风除尘器

工作原理：使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80～85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。因此，它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。

本项目预还原炉废气脱硫除尘采用旋风除尘器+布袋除尘器进行预除尘。

3、脱硫除尘

项目采用碱式脱硫除尘，简单地说，烟气中SO2的脱除过程是分两部完成的：

第一步，气液传质和水合过程，即烟气中SO2分子与水接触时，溶解在水中，并与水分子水合为亚硫酸：

SO2+H2O→H2SO3

第二步，H2SO3与溶解在水中的碱性脱硫剂作用。我们采用的脱硫剂是氢氧化钠脱硫。

NaOH烟气脱硫工艺是为了克服石灰石/石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。它先用碱金属盐类如NaOH、Na2CO3、NaHCO3、Na2SO3等的水溶液吸收SO2，吸收后的产物可以以各种方式回收或者再生循环利用。再生是在另一个石灰反应器中用石灰或石灰石将吸收SO2后的溶液再生，再生后的吸收液循环使用，而SO2则以石膏的形式析出，生成亚硫酸钙和石膏。

预还原在封闭的预还原炉内进行，生产过程全封闭。产生的尾气经集气管道进入旋风除尘，然后经布袋除尘处理，经布袋除尘后的烟气再经二级脱硫塔（一级直径3.5米高6.5米，二级直径4.6米高23米）脱硫，脱硫后的烟气经36米高排气筒排放。

1.3 整改依据
（1）《大气污染控制工程》
（2）《工业通风除尘技术》
（3）《大气环境质量标准》（GB3095-1996）
（4）《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）
（5）《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）
（6）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）
（7）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
（8）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）
（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）
（10）《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》，2014年编

1.4 整改原则
（1）认真贯彻国家关于环境保护的方针和政策，使设计符合国家的有关法规、规范的要求。经处理后排放的废气能够满足国家和地方有关排放的标准和规定；
（2）借鉴类似废气处理工程实践经验，参阅有关资料；
（3）工艺流程先进、稳定、合理、可靠、实用，便于操作管理；
（4）运行费用低，管理操作简便；
（5）根据场地情况，合理布局。

1. 5整改范围及治理目标
（1）整改范围

根据企业要求，本次整改范围为年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目三条生产线废气部分。
    （2）治理目标
    生产线内多个落尘点得到彻底的密封和除尘，无组织排放点全部整改，原料不露天储存，全部封闭；矿石配料、预还原炉上料，矿热炉出铁等工段配套布袋除尘器，经处理后由排气筒达标排放；预还原炉烟气经旋风除尘+布袋除尘设预处理后，增加碱式二级脱硫塔脱硫，脱硫后的烟气经排气筒达标排放，并且在每条生产线安装线监测系统，使信息公开和管理制度得到完善。

使有组织排放烟尘、SO2、NOX排放浓度能够满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990－2013）表1新建企业标准中铁合金半封闭炉、敞口炉、精炼炉（烟尘50mg/m3）、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3参照烧结标准执行；粉尘排放浓度能够满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/ 990－2013）表1新建企业标准中铁合金其他设施（颗粒物20mg/m3）要求。

# 第二章  整改方案

# 2.1 废气处理方案

根据项目环评资料以及实际建设情况，项目工艺废气主要为①第一次烘干机及上料系统排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；②二次烘干机及上料系统排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；③预还原炉上料系统集尘烟气，主要污染物为粉尘；④预还原炉排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；⑤矿热炉车间上料系统、出铁口、渣口产生烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘。无组织废气产生环节及主要污染物包括料场装卸、运输、堆存过程中产生的无组织扬尘；倒渣过程中产生的扬尘。

- （1）有组织废气

- 本项目有组织排放源包括：①一次干燥窑排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；②二次干燥窑排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；③预还原炉上料系统集尘烟气，主要污染物为粉尘；④预还原炉排放烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘；⑤矿热炉车间出铁口、渣口产生烟气，主要污染物为SO2、NOX、烟尘。

a. 干燥窑废气

- 为去除红土镍矿中较高的含水率，减少下游工段的能耗，拟建项目采用矿热炉工段产生的净化煤气作为燃料，让矿料在一次干燥窑中与热烟气进行接触，脱出矿中的绝大部分水分，干燥窑中产生的烟气经收集后经布袋除尘器除尘后，通过高36m，出口内径1.4m排气筒排放。

- 经过一次干燥窑干燥后的物料再次进入二次干燥窑，采用天然气进行加热，进一步脱除矿中的水分，二次干燥窑中产生的烟气收集后经布袋除尘器除尘后，通过高24m，出口内径1.4m排气筒排放。

根据设计单位提供的资料，一次干燥窑单套装置风量均为45000m3/h，SO2产生浓度为55mg/m3、NOX产生浓度为65mg/m3、烟尘浓度17500mg/m3，产生的烟气收集后经布袋除尘器除尘，除尘效率为99.8%，处理后烟气中粉尘排放浓度35 mg/m3；二次干燥窑风量均为45000m3/h，SO2产生浓度为58mg/m3、NOX产生浓度为62mg/m3、烟尘浓度23000mg/m3，产生的烟气收集后经布袋除尘器除尘，除尘效率为99.8%，处理后烟气中粉尘排放浓度46mg/m3。一次干燥窑及二次干燥窑净化烟气中污染物排放浓度能够满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990－2013）表1新建企业标准中铁合金半封闭炉、敞口炉、精炼炉（烟尘50mg/m3）、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3参照烧结标准执行。

b. 预还原炉上料系统废气

经过两次干燥的热矿料与兰碳、石灰石按照比例进行配料，上料工段料仓上方设置集尘器，根据设计单位提供资料，集尘器风量为70000m3/h，粉尘初始浓度为8000 mg/m3，收集废气经布袋除尘器除尘，除尘效率为99.8%，净化废气中粉尘浓度为15mg/m3，处理后废气经过高24m，出口内径1.2m排气筒排放，废气污染物排放浓度能够满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/ 990－2013）表1新建企业标准中铁合金其他设施（颗粒物20mg/m3）要求。

c. 预还原炉废气

拟建项目预还原炉采用天然气作为燃料，加热过程中预还原炉内发生预还原反应，根据设计单位提供资料，预还原炉烟气量为70000m3/h，烟气经除尘器、引风机后，首先进入脱硫塔内与经喷嘴雾化后的脱硫液进行脱硫反应；烟气在塔内通过二层喷淋装置进行二级脱硫反应，SO2总脱除率可达95%以上；脱硫塔内 NaOH吸收SO2发生中和反应生成NaHSO3与Na2SO3，然后流入下游水池进行循环使用，完成对烟气中SO2的吸收净化。经脱硫后的干净烟气通过塔上部的二级除雾装置进行脱水，除去烟气中夹带的水，经过脱硫除雾后的烟气进入烟囱排放。随着脱硫反应的进行，循环池内pH值不断下降，当循环池内pH值降低到10以下时，要及时向循环池补充钠碱以防pH值过低影响脱硫效果。经处理后烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物浓度能够满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990－2013）表1新建企业标准中铁合金半封闭炉、敞口炉、精炼炉（烟尘50mg/m3）、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3参照烧结标准执行。

d. 矿热炉上料、出渣铁过程烟气

拟建项目在矿热炉上料口、出渣、出铁口设置高效集气罩，烟尘收集效率达98%以上，每台矿热炉出渣铁产生的烟尘配套1台布袋除尘器，烟气经除尘处理后经高36m、出口内径1.2m排气筒排放，除尘后烟尘排放浓度能够满足《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990－2013）表1新建企业标准中铁合金（烟尘50mg/m3）要求。

（2）无组织废气

无组织废气产生环节及主要污染物包括料场装卸、运输、堆存过程中产生的无组织扬尘；倒渣过程中产生的扬尘。项目无组织排放环节及治理措施见表2。

表2  无组织排放环节及治理措施

| 产污环节 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 车辆运输 | 粉尘 | 运输车辆进厂后按照规定的运输路线有序、匀速行驶，控制行驶车速和车距； 严格控制车辆装载量，装载高度不应高于车斗高度，并对车斗上部加盖篷布； 运输车辆车斗底部应铺设防漏垫层，防止运输过程物料泄漏； 定期对厂区运输道路进行洒水清扫，保持路面整洁，减少扬尘； 在运输道路两侧种植行道树，选择高大乔木，抑制扬尘 |
| 原料卸料 | 粉尘 | 建设8座封闭的原料仓库，卸料过程在仓库内进行，无露天操作； 封闭仓库对卸料过程粉尘抑制率达到95% |
| 厂内输送 | 粉尘 | 皮带输送机机尾环节均设置了封闭的收尘罩； 皮带输送过程露天部分均设置皮带罩； 预还原炉窑头窑尾部分均布置在车间内； 车间内布置及皮带罩等措施减少粉尘产生效果按90% |
| 矿热炉出渣铁 | 烟尘 | 采用高效集气罩收集，收集效率达到98%； 矿热炉布置在生产车间内，车间内空气流动缓慢，矿热炉出铁过程未被集气罩收集的烟尘大部分落到车间地面，少部分通过车间门窗无组织排放； 本项目烟尘排放出厂房量按未被集气罩收集量的10%考虑 |

# 2.2 工程进度

表3  工程进度一览表

| 改造地点 | 环保要求 | 实施情况 | 投资 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一次、 - 二次干燥窑 | 采取有效密闭措施，加设主动引风，引至布袋除尘器 | 分别安装布袋除尘器，物料从干燥窑全部采用大倾角密闭斗式皮带提升机，全程密闭防尘、放洒落，各引至布袋除尘器处理后经排气筒排放 | 120 | 已完工，完工时间2014.12 |
| - 配料、预还原炉上料 | 集尘罩收集，引至布袋除尘器 | 安装布袋除尘器，经过两次干燥的热矿料与兰碳、石灰石按照比例进行配料，上料工段料仓上方设置集尘器，收集废气经布袋除尘器除尘，处理后经排气筒排放 | 120 | 已完工，完工时间2014.12 |
| - 预还原炉 | 安装高效除尘器 | 预还原炉全封闭，安装旋风除尘+布袋除尘设备，并且增加碱式二级脱硫塔脱硫，脱硫后的烟气经排气筒排放 | 1500 | 已完工，完工时间2014.12 |
| - 矿热炉出铁 | 集尘罩收集，引至布袋除尘器 | 矿热炉上料口、出渣、出铁口设置高效集气罩，引至布袋除尘器处理后经排气筒排放 | 300 | 已完工，完工时间2014.12 |
| - 物料输送及卸料 | 降尘、封闭原料仓库 | 厂内运输车辆全部使用篷布遮盖，厂内设有专用洗车池，有专人监督每辆空车冲洗干净后方可离开场地；建设封闭的原料仓库，卸料过程在仓库内进行，无露天操作 | 150 | 已完工，完工时间2014.12 |
| - 厂区道路及生产区、储存区 | 厂区道路硬化处理，划分科区和道路界限。保持道路整洁，及时清扫和清洗。厂区道路两侧及空闲地绿化，绿化带清洁 | 厂区道路已完成全部硬化，道路界限设置了路沿石界限，定期洒水降尘，企业将在道路两侧及空闲地增加绿化措施 | 100 | 正在整改，预计完工时间2015.4.5 |
| - 3条生产线废气排放工序 | 安装在线监测系统 | 企业安装3套在线监测系统（包括RQ-200型CEMS气体分析仪三台；CM系列采仪三台；环保数据对外公开电子显示屏一帧等），并于2015.3.16与山东丽泽环境技术服务有限公司签订《临沂市污染源自动监控设施委托运营服务合同》 |  | 正在安装，预计完工时间2015.4.5 |

# 2.3 保障措施

1、机构保障

为加强环保工作的有序进行，临沂金海汇科技有限公司设立安全环保处，主要负责全公司的环境管理工作。由主管生产技术的副厂长分管安全环保工作，安环设备处内设环保科、安全科、设备科等部门，环保科10人（包括环保管理人员3人，环境监测人员7人），按照原来冶金部工业环境监测要求方法和监测制度进行监测。为便于加强对各生产装置特别是环保设施的管理，各车间(工段)设立兼职环保员1人，负责相关环保设施的运行管理。

环保科：

（1）认真贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律法规。

（2）负责对建设项目环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度执行情况的监督管理，参加项目的初步设计方案审查、论证和环保设施竣工验收。

（3）负责获取、评价、更新相关的环境法律法规和其他要求，对适用的环境法律法规执行情况进行监督检查。

（4）负责组织制定应急准备和响应措施，对环境污染事故或紧急情况进行调查、分析与处理。

（5）负责环境监测和统计上报工作。

（6）负责对环保设施运行情况进行监督、检查、考核。

（7）组织开展创建清洁工厂、清洁单位活动。

（8）参与企业推行清洁生产的组织管理和技术咨询工作。

（9）负责确定公司年度环境保护培训需求计划，配合其他部门进行环境保护培训教育。负责内部环境信息交流。

监测站：

监测站隶属环保科，开展全厂例行环境监测工作及对车间排污的抽测工作。制定环保监测年度计划和规划，建立、健全本室的各种规章制度，完成监测计划中规定的各项监测任务，按有关规定编制报告表，及时报告监测中发现的问题。

车间兼职环保员：

（1）注意和了解生产排污和环保设施的运行情况，发现问题及时汇报，及时解决。

（2）负责车间内各工段的主要污染物排放量统计工作，随时了解掌握生产排污量是否正常，并及时汇报，同时协助环保监测人员实施监测任务。

2、环保制度保障

具体内容详见附件2。

3、监测保障

监测站隶属环保科，开展全厂例行环境监测工作及对车间排污的抽测工作。制定环保监测年度计划和规划，建立、健全本室的各种规章制度，完成监测计划中规定的各项监测任务，按有关规定编制报告表，及时报告监测中发现的问题。

环境监控计划是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理方面的重要基础资料。

拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。拟建项目的环境管理业务由公司环保科负责，污染源定期监测工作由公司环保监测站负责。

针对拟建项目所排污染物情况，制定了详细监测计划，见表4。

表4  拟建项目污染源监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | 粉尘 | 每半年一次 |
|  | 一次、二次干燥炉 | 烟尘、SO2、NOX | 安装在线监测系统 |
|  | 预还原炉上料排气筒 | 粉尘 |  |
|  | 预还原炉烟囱 | 烟尘、SO2、NOX |  |
|  | 矿热炉出铁出渣排气筒 | 烟尘 |  |

4、环境信息公开保障

公司环境信息公开分两部分：治污设施、污染物种类、执行标准公开和在线数据公开。
    公司根据环保部门的要求，定做了信息公开牌，公开牌的内容包括了企业排放污染物种类、治污设施的名称、执行的相关标准。
    设立电子公开显示屏，时时公开公司在线监测排放的指标。

# 第三章   结果评估

以上方案中整治了生产过程的各个工序，生产线内多个落尘点得到了彻底的密封和除尘，无组织排放点被全部整改，矿石配料、预还原炉上料，矿热炉出铁等工段配套布袋除尘器，经处理后由排气筒排放；预还原炉烟气经旋风除尘+布袋除尘设处理后，增加碱式二级脱硫塔脱硫，脱硫后的烟气经排气筒排放，并且在每条生产线安装线监测系统。原料不露天储存。信息公开和管理制度完善。

通过以上措施的实施和完善，规范了公司的环境管理制度，能有效地向社会传达公司的排放信息和环保治理成效。通过公司环保治理设施的安装和投入运行，大大改善了公司附近的环境和公司内部的工作环境。监督监管环保设施的运行和环保设施的保养工作，成为下一步的重点。

# 第四章  安全、消防

# 4.1 设计依据

废气处理设施的建设主要目的是控制大气污染，保护环境，造福人民，促进周围工农业生产的发展和提高企业自身的市场竞争力。但在废气处理过程中，也存在着影响职工安全的问题，对待这些可能出现的问题，设计上做了周密的考虑，采取了必要的防范措施。

设计主要依据：

《工业企业设计卫生标准》                GBZ1-2010

《工业企业噪声卫生标准》               劳动部1979年

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》  GB0058-92

《建筑物防雷设计规范》                  GB0057-2010

# 4.2 设计中采取的主要防范措施

除了加强安全教育，制定安全操作规程和安全管理制度外，再设计方面采取如下措施：各建筑物中的凌空处均设置保护栏杆；尽量在污染物小的空间设管道阀门方便操作；建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援。

电器安全措施：本设计均严格执行《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）、《建筑电气设计技术规程》（JGJ16-2008）以及《工厂电力设计技术规程》等有关规范以及规程中有关防雷、接地安全措施和事故处理保护措施。

# 第五章  工程概算

# 5.1 工程概算编制

本概算根据设计提供方案及有关文件进行编制。

# 5.2 工程概算依据

（1）《全国统一建筑工程基础定额（99）市基价表》及配套费用定额

（2）国家其它部门颁发的有关概算定额

（3）有关设备生产厂家最近报价资料

（4）类似工程造价统计资料

# 5.3 工程概算方法

（1）建筑工程费

本项目参照当地的工程造价水平及有关概算指标概算。

（2）设备购置费

设备原价按设备生产厂家现行出厂价格计算。

（3）安装工程费

类似工程技术经济指标。

# 5.4 工程概算

工程投资估算见下表。

表5  本项目污染治理措施、处理效果及投资一览表

| 装置或产污环节 | 污染物 | 环保措施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一次、 - 二次干燥窑 | SO2、NOX、烟尘 | 3套布袋除尘器+排气筒 | 120 |
| - 配料、预还原炉上料 | 粉尘 | 3套布袋除尘器+排气筒 | 120 |
| - 预还原炉 | SO2、NOX、烟尘 | 安装旋风除尘+布袋除尘设备，并且增加碱式二级脱硫塔脱硫，脱硫后的烟气经排气筒排放 | 1500 |
| - 矿热炉出铁 | SO2、NOX、烟尘 | 集气罩+3套布袋除尘器+排气筒 | 300 |

# 第六章  监测方案

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

# 6.1 运营期环境监测计划

拟建项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。拟建项目的环境管理业务由公司环保科负责，污染源的废气定期监测工作由公司环保监测站负责。

（1）每条生产线安装在线监测系统进行废气浓度实时监测。

（2）在项目所在地及周边敏感目标处设置2-3个监测点位，每季度监测一次。

# 6.2 应急监测计划

如发生意外事故，安环部协同相关权责部门将进行跟踪监测。必要时请专业监测单位对可能影响区域进行监测，持续至相关措施落实，受影响区域的环境恢复原状。监测结果同时报知地方环保主管单位。

上述监测若企业不具备监测条件，须委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的有资质单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。当地环保局应对本项目的环境管理及监测的具体执行情况加以监督。

# 第七章  环境信息公开方案

为保障公民、法人和其他组织依法获取我公司信息，提高公司环保工作的透明度，促进依法治理，强化民主管理和民主监督，推进公司环保信息公开工作的规范化、制度化、程序化，根据《环保法信息公开条例》结合我公司实际工作，制定本办法。

# 7.1 内容与范围

公司在厂区外明显处设置电子屏，向社会公布污染排放信息。（企业排放污染种类、治理设施、执行标准以及监测信息等）

# 7.2 主动公开方式

公司主动公开的信息，采取符合其特点的以下一种或几种方式进行公开：

- 临港经济开发区环保局网站；

- 临沂临港信息港网站；

- 新闻发布会和其他相关会议；

- 播、电视、报刊、杂质等新闻媒体；

- 公开栏、电子显示屏等；

- 便于公众及时准确获得信息的其他形式。

# 附件1 《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》专家签字页

# 附件2 山东省环保厅关于暂不批复《临沂金海汇科技有限公司年产50万吨镍基节能环保复合材料建设项目环境影响报告书》的函

# 附件3 环保管理制度

临沂金海汇科技有限公司

环保管理制度

临沂金海汇科技有限公司

二零一五年三月

目录

| 序号 | 制度名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护目标责任制 | 1 |
| 2 | 建设项目环境保护管理制度 | 2 |
| 3 | 环境保护设施运行管理制度 | 4 |
| 4 | 环境事故管理制度 | 7 |
| 5 | 环保培训教育制度 | 10 |
| 6 | 环保奖惩管理制度 | 11 |
| 7 | 环境治理管理制度 | 12 |
| 8 | 原料装卸管理制度 | 15 |
| 9 | “三废”管理制度 | 16 |
| 10 | “跑、冒、滴、漏”管理制度 | 17 |
| 11 | 环境保护运行管理制度 | 18 |
| 12 | 检修、清洗、置换、取样环节“三废”管理制度 | 19 |
| 13 | 环保奖罚管理制度 | 20 |
| 14 | 岗位环保责任制 | 21 |
| 15 | 环保卫生管理制度 | 31 |
| 16 | 环境保护管理制度 | 32 |
| 17 | 污染物排放及环保统计工作管理制度 | 35 |
| 18 | 事故状态下“清净下水”收集与处置管理制度 | 37 |
| 19 | 固体废弃物管理制度 | 38 |

1 环境保护目标责任制

为保护环境，创建“环境友好型企业”杜绝各类环保事故的发生，经公司研究，制定如下环境保护目标，望各有关部门和人员认真执行：

1、杜绝各类重大环境污染事故的发生。

2、杜绝采购不符合国家标准或行业标准的劳动防护用品、设施设备，采购劳动防护用品、设施设备时要索取相关证明和使用说明书，并严格按照说明书的要求使用或安装、调试、运行。

3、新建、改扩建项目时，环境保护设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4、新建、改扩建项目时，应首先进行环境影响评价，环境条件不符合禁止建设和施工。

5、新建、改扩建项目试生产运行正常后3个月内进行环境监测，并向环保部门提出验收申请，验收不合格禁止继续生产。

6、严禁排放各种有害物质的污水。

7、污水排放的各项指标完全符合国家有关标准。

2 建设项目环境保护管理制度

为搞好公司新建、改扩建项目保护管理，防止建设项目产生新的污染源、破坏生态环境，制度本制度：

1、产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准，在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。

2、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

3、改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。

4、建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。

5、建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价。

6、建设项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

7、有建设项目时，应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表。

8、编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见。

9、建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

10、建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书或者环境影响报告表，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

11、建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同事投入试运行。

12、建设项目试生产期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。

13、建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起3个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。

14、分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。

15、建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用。

3 环境保护设施运行管理制度

为保证环境保护设施正常运行，防止污染，提高和改善环境质量，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规、制定本制度：

1、环境保护设施，是指为防治废水、废气、固体废物等对环境的污染、改善环境质量所建成的处理处置、净化控制、再生利用设施，以及配套的设施运行监控系统。主要包括生活污水处理利用设施、车间现场废水回收利用设施、车间尾气洗涤及粉尘回收处理设施、锅炉净水设施和尾气洗涤设施、固体废物处理利用设施、生活垃圾处理利用设施、自动监测系统等设施。未经上级环保部门批准不得随意停用、拆迁或损坏。

2、环境保护设施运行，是指从事环境保护设施操作、维护、管理、保证设施正常运行，对污染物进行处理、处置和利用的活动。

3、各部门应建立健全环保设施的维护保养、检修、操作运行等规章制度。

4、环境保护设施运行包括以下两种方式：

4.1自行运行：是指污染物产生单位对自己建设的环境保护设施进行运行、维修和管理，对污染物处理处置和利用，并承担相应环境责任的活动；

4.2委托运行：分为代理运行和社会化运行。代理运动：是指具有独立法人资格的企业或事业单位，接受污染物产生单位的委托，对其环境保护设施运行、维修和管理，对污染物处理和利用，并承担相应环境责任的活动。社会化运行：是指具有独立法人资格的企业或事业单位，接受污染物产生单位的委托，利用社会投资或自己建设的环境保护设施，为其提供污染物的处理处置和利用的社会化服务，并承担相应环境责任的活动。

5、自行运行环境保护设施达不到污染排放标准要求的，必须实行委托运行。

6、各班组应加强对环保设施的巡检，并做好环保设施的维护与保养，定期对环保设施进行清扫、检修，确保完好率100%，做到环保设施与主体设施同步运转。

7、环境保护设施投入运行必须具备以下条件：

7.1由具有相应资质的单位进行设施施工和建设，无工艺设计缺陷和工程质量问题，设施建设应优先采用环保部门推荐的技术；

7.2能满足所处理处置污染的需要并能连续正常运行，污染物排放能达到国家或地方排放标准的要求；

7.3通过环境保护行政主管部门的项目竣工验收；

7.4配备设施故障或污染事故发生时的预警和污染预防应急处置设施；

7.5环境保护设施运行单位应按照上述条件（但不限于上述条件）。组织对将投入运行的环境保护设施进行考核，符合上述条件的设施方可投入运行。不符合运行条件的环境保护设施投入运行的，由设施运行单位承担由此导致的相关环境责任；

8、已建成的环境保护设施，严重不符合建设要求的，应限期进行技术搞糟，达到要求后方可投入运行。

9、环境保护设施运行实行资质许可制度。所有从事环境保护设施运行的单位必须取得环境保护设施运行资质许可证书；未取得环境保护设施运行资质许可证书的单位，不得从事环境保护设施运行活动。

10、环境保护设施运行现场操作和管理人员实行岗位培训合格持证上岗制度，从事环境保护设施运行现场操作和管理的人员必须取得岗位培训合格证书；未取得岗位培训合格证书的人员不得从事环境保护设施运行现场操作和管理岗位的工作。

11、环境保护设施运行岗位培训管理办法由环保管理部根据环境保护行政主管部门规定制定，并组织实施。

12、环境保护设施必须与生产设施同步运行。环境保护设施投入运行后，应保证设施无故障正常运行、污染物排放稳定达标。与环境保护设施配套的自动监控设施应符合环境保护行政主管部门的要求。

13、建立健全管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台账、监测报告、运行信息公开，做好运行记录，确保与主题生产设施的同步运行率达到100%。

14、要对环保设施警醒定期或不定期的检查，及时消除设备缺陷和隐患，环境保护设施运行出现故障时，必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告当地人民政府环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。在规定的时间内不能恢复设施运行的，环保部门责令污染物产生单位停止生产，待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

15、因设施运行不正常发生污染事故时，必须在1小时内向当地人民政府环境保护行政主管部门报告，并及时采取有效的应急措施消除环境污染，确保环境安全。

16、定期向当地人民政府环境保护行政主管部门报告设施运行情况。主要内容包括：设施的运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况。主要内容包括：设施运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况、连续运行记录等。

公司按上级部门的有关规范将设施的运行状况、日常监测数据和各项管理制度想社会公开，自觉接受公众监督。

17、必须接受当地人民政府环境保护行政主管部门的监督和现场检查，如实报告情况，提供资料。不得以任何理由阻碍环保部门现场检查，不得隐瞒情况，提供虚假材料。

18、环境保护设施委托运行的，服务合同必须按照合同法的要求明确有关各方的权力责任义务和服务要求与承诺。合同正式签署后，合同正式文本应向当地有管辖权的环境保护行政主管部门备案。

19、环境保护设施委托运行活动必须延安按照运行合同的内容进行，违反合同造成的后果由违反合同一方承担由此而引发的相关责任。

4 环境事故管理制度

为加强公司环保事故管理，及时汇报和处置环保事故，避免事故进一步扩大，依据国家、地方政府有关规定、标准、制度，结合公司实际制定本制度：

1、环境污染事故是指由于违反环境保护法的经济社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响突发性事件。

2、环境污染事故可分为；水污染事故、大气污染事故、噪声与振动污染事故、固体废弃物污染事故、化学品污染事故等。

根据危害程序环境污染事故可分为以下几类；

2.1 特大环境污染事故。是指由于环境污染破坏行为，造成直接经济损失10 万元（含10 万元）以上，使人群发生明显中毒症状，出现人员中毒死亡或使当地经济、社会的正常活动受到严重影响，对环境造成严重危害的事故；

2.2重大环境污染事故。是指由于环境污染或破坏行为，造成直接经济损失5 万元以上（含5 万元），10 万元以下（不含10 万元）， 人群发生中毒症状，人员发生明显中毒症状或可能导致伤残后果或使社会安定受到影响，对环境造成较大危害的事故；

2.3较大环境污染事故。是指由于环境污染或破坏行为，造成直接经济损失在万元（含万元） 以上，5 万元（不含5 万元）以下，人员发生中毒症状，引起工厂与群众冲突，对环境造成危害的事故，凡符合下列情形之一者，为较大环境污染事故：

2.3.1一般环境污染事故。是指由于环境污染或破坏行为，造成直接经济损失在千元以上万元以下（不含万元）的事故；

2.3.2由于环境污染，使附近车间现场人员感官受到刺激，影响正常工作的事故称为环境污染事故。

3、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府环境保护部门和有关部门报告。

4、报告事故应当包括下列内容：

4.1事故发生单位概况；

4.2事故发生的时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失数额、人员受害情况、事故类型、现场情况等；

4.3事故的简要经过；

4.4已经采取的措施；

4.5其他应当报告的情况。

5、事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动环保事故应急预案，或者采取有效措施，防止事故扩大，降低环境污染和财产损失。

6、发生环境污染事故，要按“事故四不放过”的原则，由总经理和技术人员、环保员召开会议，认真分析事故原因，制定出防范措施。

7、般环保事故发生后，当班人员应在24 小时内写出书面报告，重大或特大环境污染事故的报告分为速报、确报和处理结果报告三类。速报从发现事故后起，1 小时以内上报；确报在查清有关基本情况后立即上报；处理结果报告在事故处理完后立即上报。

速报可通过电话、电报，必要时应派人直接报告，确报可通过电话或书面报告，处理结果报告采用书面报告。报告应采取适当的方式避免在当地群众中造成影响。

8、速报内容主要包括环境污染事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质经济损失数额、人员受害情况等初步情况。

确报在速报的基础上报告有关确切数据事故发生的原因、过程及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告在确报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

9、公司环保管理部门应当保证报告内容的准确性与可靠性。当发现报告内容与实际情况有出入时，应立即纠正如实上报，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

10、各类环境污染事故均应记入环保事故台帐。

11、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。

12、对事故报告和调查处理中的违法行为，任何单位和个人有权向环保管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。

13、凡属重大环境污染事故，环保管理部门除应及时报告县级人民政

府外，还应同时报告市级环境保护部门。

14、对违章操作，不听劝阻，而发生重大污染事故，引起人身伤亡或造成巨大经济损失的单位和个人，要根据国家有关规定处理构成犯罪的，移交刑事、司法部门处理。

5 环保培训教育制度

为提高公司员工环境保护的意识，防止和减少各类环保事故，制定本制度：

1、本制度适用于公司各部门，与公司形成劳动关系的人员，进入公司各单位和部门的外来承包商施工人员、参观和实习的人员。

2、公司人力资源部、环保管理部负责对各部门的环保教育培训、指导、检查和监督工作。

3、公司主要负责人是本单位环保工作第一责任人，对公司的环保工作全面负责。环保管理部为公司环境保护管理主管部门，设专职环保专员一名。

4、新入厂的职工上岗前必须进行环保知识培训，主要内容为：

4.1国家法律法规及上级部门规章制度；

4.2环保知识；

4.3公司环保情况及物料危险特性介绍；

4.4公司环保事故应急预案以及预防事故的基本知识；

4.5环保设施、设备岗位操作规程；

4.6典型环保事故案例。

5、环保培训的形式分为脱产培训和自学两种形式，脱产培训时间般不少于一周。

6、公司职工每年至少应接受一次环保培训，考核不合格不得上岗。

7、各公司部门主要负责人，对本部门的环保教育工作负责。

8、每年初公司制订环保教育培训年度计划，并按照计划组织实施。不断了解职工对环保工作的需求，每年总结一次，根据汇总结果及时修改培训计划，保证环保教育培训所需人员、资金和物资。

9、建立健全《职工环保教育管理档案》，并由从业人员和考核人员的签名。

10、对认真开展环保教育并在防止环保事故、减少职业危害方面做出成绩的单位和职工，应予以表彰和奖励。

11、对未按本规定要求进行环保教育的单位进行处罚，环保教育不到位造成事故的，应追究有关领导的责任。

12、公司各级领导应积极引导、鼓励各级人员加强交流，不断学习环保专业知识。

6 环保奖惩管理制度

为进一步加强环保监督 ，规范公司员工环境保护行为，防止污染事故的发生，保护人民身体健康，落实环保责任，根据《中华人民共和国环境保护法》及台州市、临海市环保部门的有关文件，制定本制度。

1、公司EHS部要认真对职工进行环保法规教育，深刻理解搞好环境保护我国的一项基本国策的重大意义，增强环保意识，保护环境。

2、环境保护行政处罚的种类：

2.1警告

2.2罚款

2.3开除

2.4发生重大或特大环境污染事故的，一次性罚款3000-2000元；发生一般污染事故的部门一次性罚款1000-2000元；发生较小或小污染事故的部门，一次性罚款500-1000元；罚款额从发生事故的部门当月工资总额扣除。造成重大环境污染事故或重大社会影响的污染事故的人，由国家行政执法部门依法处理。

3、符合下列条件之一的可给予一次性奖励：

3.1全面落实环保责任制目标，单位环保指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的；

3.2在环保管理、竞赛等活动中取得突出成现的；

3.3严格执行环保规章制度，在制止和纠正违章作业、违章指挥上坚持原创，对环保作出特殊贡献者；

3.4精心操作，保持生产稳定，认真执行巡回检查制度，及时发现和消除事故隐患成绩显著者；

3.5对于及时发现、避免重大事故或在事故初期处理果断、及时，奋勇抢救人员和企业财产，防止事故蔓延、扩大、减少事故损失贡献突出者。

7 环境治理管理制度

为保护职工的人身健康和周边环境，杜绝环保事故的发生，依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定，结合本单位实际，特制定本制度：

1、基本概念

1.1毒害品：指进入肌体后，累积达一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或生物物理学作用，扰乱或破坏肌体正常的生理功能，引起暂时性或持久性的病理改变，甚至危及生命的物品。毒品按毒性大小分为一级毒害品和二级毒害品。

1. 2 粉尘：粉尘是指能够较长时间飘浮在空气中的固体微粒。在生产过程中形成的粉尘叫做生产性粉尘。吸入生产性粉尘对身体会造成一定的危害。

1.3噪声：生产过程中产生的一切声音都可以称为生产性噪声。我国《工业企业设计卫生标准》(GBZL-2002)中规定：工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声声级卫生限值为85dB(A)，对于操作人员每天接触噪声不足8小时的场合，可根据接触噪声的时间，按触时间减半，噪声声级生限值增加85dB(A)的原则，确定其噪声声级限值，但最高限值不得超过11508(A)。

1. 4 工业废水：工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染。

1．5工业废气：指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空的含有污染物的气体总和。

1.6工业废渣：在工业生产中，排放出的有毒的、易燃的、有腐蚀性的、传染疾病的、有化学反应性的以及其他有害的固体废物均属工业有害废渣。

2、公司环境治理目标：各项环保指标符合国家标准，实现工业污水达标排放。

3、主要负责人对本公司的环保工作全面负责。环保管理部为公司环境保护管理主管部门，设专职环保管理人员。

公司各部门和每位员工都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行批评和检举、控告。

4、产生污水的部门，每月5日前向环保管理部上报上月环保工作月报；

5、新建、改建和扩建项目，必须报经有关部门批准。建设项目对环境有污染的，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定；

新建、改建和扩建项目的环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产和使用。

防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或闲置的，必须征得所在地的环境保护行政主管部门同意。

6、新建、改建、扩建项目时，有关部门应采用能源利用效率高、污染物排放量少的清洁生产工艺，减少大气污染的产生。

禁止使用不符合国家环境保护规定要求的技术和设施、设备。

7、根据有关标准，为岗位职工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护装备。

8、环境治理主要措施：

8.1禁止排放油类、酸液、碱液或废液、其他垃圾；

8.2禁止在非生产区内清洗油类、酸液、碱液或废液贮罐和容器；

8.3罐区排污系统阀门平时要处于常关状态。排污时，严禁错开通往雨排的阀门；大雨时，先开通往污水池的阀门，将初期雨水排入污水池，再将通往污水池的阀门关闭，打开通往雨排的阀门；

8.4蒸汽冷凝液要排入雨排系统，防止加热排污地沟中的污油等污染物。

8.5定期进行环保技术业务培训，以提高工作人员的技术素质水平；

8.6各车间及时清理所辖区域内地沟、地井，防止杂物堵塞地沟、地井，造成污水外溢现象的发生；

8.7搞好工厂绿化，改善生产区及周围环境。

9、本公司应根据公司的实际情况，按应急预案健全应急组织，并定期组织员工进行应急演练。发生环境污染事故后，应立即启动环境保护应急预案。针对事故演练和实际处置过程中发现的预案中的问题，组织有关人员进行修订完整。环境保护应急预案应报区环境保护部门备案。

10、发生环境污染事故，必须立即报告有关领导，接到报告的领导应立即组织有关人员采取措施进行处理，并及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并在1小时内向当地环境保护行政主管部门和有关部部门报告。

接受当地环境保护行政セ管部门和有关部门环境事故调査时，应采取积极主动配合的态度，严禁隐瞒、说谎和拒绝调查情况的发生。

11、各部门环保工作纳入经济责任制考核范围，定期考核。

8 原料装卸管理制度

为了确保原料安全装卸，杜绝装卸过程中跑冒漏滴现象的出现，我公司特制定如下管理制度：

1、装卸人员必须穿戴防护用具，杜绝人员伤亡事故的发生。

2、卸料管理。在来料后，首先由仓库管理员核对无误，并由装卸人员检测原料是否正确，方可卸料。

3、在装卸过程中，必须确保原料包装的密封性，防止泄露。以确保环境不受污染及人身安全。

4、原料由仓库管理员统一指挥，放入规定位置，不得露天摆放。

5、各类原料应由仓库管理员贴好标签，分门别类摆放整齐。

9 “三废”管理制度

为了确保我公司生产场所环境无异味，现根据生产现状及工艺条件，制定如下管理制度：

1、与原、辅材料供应方、协作方签订的原料供应服务协议中要按照《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》以及其他有关法律、法规要求，明确危险化学品包装、运输、装卸等过程中的安全要求和环保要求。

2、挥发性原料、产品的储存必须采用密闭设施，储罐必须设置呼吸阀、压力调节装置或采用储罐，原料、产品装卸要采取回收处理措施，减少废气排放。

3、挥发性原料、产品在输送、储存过程中，安全阀、管道、容器中排放的气体必须回收或采用气体合理有效的处理措施。

4、对排放的废气必须采用有效措施进行治理。危险化学品的装卸要采用自动密闭装卸设施。生产设备所有排气口排放废气必须全部收集并采用回收、吸收、吸附等合理的措施进行处理，达到排放标准要求，严禁不经处理直接排放。

5、对散发恶臭污染物等化工异味的设施必须采取密闭处理，并对恶臭污染物采取净化回收措施处理，以达到企业厂界外无化工异味的要求。

6、各生产装置排出的废水，必须进行有效处理并有效回用。

7、固体废弃物在场内的临时储存场应设置防止渗漏、污水、废气回收处理设施。固体废弃物应定时及时清运处置。工业固体废物安全处置率均达到100%。

8、对工艺过程中产生的可用尾气，不参加化学反应或反应过剩的化学介质，要回收利用或处理，严禁直接排放。

9、对生产和设备检修中产生的废酸液、废碱液、残夜或有机溶剂，必须做到分档、循环套用于生产，或者经过加工处理后打入污水处理厂进行深度处理，不得随意排放。对设备检修过程中产生的废气、废水要统一收集处理，不得造成二次污染。

10 “跑、冒、滴、漏”管理制度

为加强生产技术和设备管理，切实做好环境保护工作，进一步净化环境，控制生产过程中的无组织排放，杜绝“跑、冒、滴、漏”，改善职工的工作和生活换，杜绝环境污染事故的发生，我公司特制定如下规章制定：

1、充分利用好各种资源、能源，提高原料、能源利用率，不产生或少产生废弃物。

2、生产过程严格按工艺要求稳定工艺操作，减少无序排放，避免对大气造成污染。

3、加强各物料机泵的维护保养，定期换机械密封，凡是通过检修、更好设备能够解决污染问题的，要及时停产检修、更换设备，绝不能带“病”运行。

4、必须认真按照生产工艺要求，加强巡检，发现各阀门、液位计、流量计、控制仪表、工艺管线等有滴漏现象，应及时处理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，保证静密封点在0.5‰以下。

5、原料、产品装卸物料完毕后，将连接管中余料放入容器中回收，严禁泄露到地下。

6、一旦出现“跑、冒、滴、漏”现象，工作人员应及时采取合理有效的补救措施，杜绝环境污染事故的发生。

7、生产设备符合相关清洁生产标准中国内清洁生产先进要求，设备运行无故障，设备完好率要保持在98%以上。

11 环境保护运行管理制度

环境保护是每一个公民应尽的一份义务，有一个清洁优美的环境，我们的生活才能更加美好。为保护环境，搞好企业的环境卫生，制定本制度。

一、职责

1、环保管理部负责对公司不符合环境保护要求的生产设备及操作法，进行改造及修改，确保生产过程中不产生或少产生对环境有影响的废水、废气、废渣。

2、环保管理部和办公室负责公司的环境卫生的检查，对于查出的问题要纳入生产考核中去，每月张榜公布并和奖金挂钩当月兑现。

3、实行环境保护责任制制度，各级安全生产负责人即为环保负责人，负责对生产现场的环保工作，负责对各生产岗位环保问题的巡视、检查、处理工作。

二、生产管理

1、化验室和实验室分析完的样品，要放到专门的容器中收集，不准随便倒入下水道中，废液要统一收集放到盛废液的大桶中，发现往下水道倾倒废液者应按公司考核办法进行处罚。

2、生产班组出现人为跑、冒、滴、漏现象，按公司考核办法进行考核处罚。

3、任何人不准往厂区内的下水道口倾倒废物，违者应按考核办法进行处罚。

4、发现跑、冒、滴、漏要立即修复处理，跑、冒、滴、漏的物料应尽量收集入桶，短时间无法修复的要用小桶盛接滴漏的物料。

5、公司在每年总结生产情况时，同时总结环保工作，使之逐步完善。

三、生产工艺

1、不使用国家明令禁止的生产工艺进行生产、储存，对于现有的生产工艺要不断进行改进，尽量采用先进的生产工艺，从源头上杜绝“三废”的产生。

2、尽量采用无毒、无害和能源强度低的原、辅材料。

3、按时修检装置，保持良好的运行状态，减少因检修设备污染环境。

四、教育和培训

1、经常对职工进行环保法规教育，严格遵守国家及地方环保法规、标准。

2、针对公司现有的生产装置，对职工进行清洁生产的教育和培训。

3、经常安排各种活动提高职工的清洁生产意识，使他们真正认识到，爱好环境、保护环境是我们每个人应尽的义务。

12 检修、清洗、置换、取样环节“三废”管理制度

为保证在检修、清洗、置换、取样环节中的“三废”合理处置，保护公司及周边区域的环境卫生，特制定如下管理制度：

1、检修、清洗、置换、取样环节中的“三废”的管理部门为公司环保管理部。

2、在作业时，作业部门要到环保管理部办理手续，有专职环保员到现场检查确认物料收集、处置设施的配备情况，并和施工队签订安全环保承诺书，然后出具作业许可证，专职环保员要随时抽查监督执行情况。

3、在检修时，要把废料集中收集入储罐中，不得随意排放，污染环境。

4、清洗时一般用自来水，清洗液集中收集处理，不得造成二次污染。

5、在取样时，样品和废液集中倒入废液专用容器中，加盖密封。

6、在检修、清洗、置换、取样环节完毕后，清扫工作现场，有环保管理部和施工队共同验收确认签字，档案由环保管理部存档。

13 环保奖罚管理制度

1、设立环保管理基金，每人每月100元，当月未出现环保事故，按时发放，出现事故的按情节严重处罚处理。

2、加强设备管理，严禁“跑、冒、滴、漏”的发生，对出现“跑、冒、滴、漏”造成环境污染、熏死花草树木的每发生一次扣除车间全部环保奖金。

3、所有冲洗废水一律要收集进入污水池，冲洗地面要用喷枪以减少废水的排放量，违反规定每次罚款50元。

4、生活垃圾由统一暂存于垃圾存放区集中处理，废油、废液不能随便乱倒，一律倒入废液罐集中处理，私自乱倒的每次罚款30元。

5、保护环境，从我做起，搞好环境卫生，对各人的卫生区要坚持每天清扫，始终保持清洁，每星期五进行一次大检查，发现一次不合格扣除30元，日常检查发现四次不合格扣除30元。

6、对生产过程和实验、化验用完的试剂、包装瓶、桶、废弃物要造册登记上报，做好化学危险品“三废”的收集和回收工作，不得随意乱丢乱放。垃圾桶分类放置，禁止将易燃、易爆、有毒的废弃物倒入垃圾桶和混入垃圾收集站，对私自乱倒的每次罚款100元。

7、对出现的各种环保隐患和问题及时落实整改，本部门不能落实的，要提出整改方案和防范措施并上报主管部门审批，落实整改和技改。

8、实行奖罚制度，每年底对环保方面表现优秀者进行表彰奖励。

14 岗位环保责任制

1、目的

为明确公司各级职员的环境保护（简称环保）的职责，加强对环保的领导和管理，保障员工在劳动生产过程中的健康及环境不受污染，防止发生环境污染事故/事件，根据《环境保护法》等政策法规及行业性法律法规的要求，制定本责任制。

2、使用范围

2.1本职责制适用于公司范围内的环保管理。

2.2搁置管理人员必须贯彻“谁主管、谁负责；谁为主、谁负责。管生产，必须抓环保”的原则，公司、部门、车间的主要领导是公司、部门、车间环保工作的第一责任人，对公司、部门、车间的环保工作负主要责任，即“一把手负责制”。各级管理人员必须对公司、部门、车间下属人员贯彻执行本规定，真正做到纵向到底、横向到边，各负其责。

2.3总经理为公司环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。总经理授权公司环保管理部管理环保工作。环保管理部是公司环保工作的日常管理机构。

3、各级部门环保责任

3.1环保管理部环保职责

3.1.1贯彻执行国家有关环境保护工作方针、政策、法令和上级有关规定，结合公司实际情况，制定和完善环境保护管理制度及工作计划，并负责具体实施。

3.1.2根据国家环保部门排放标准，确定控制监测点，布置检测项目，汇集检测数据，遇有超标情况及时调整。

3.1.4落实上级有关部门下达的各项环保指令。监督环保管理制度的执行，发现问题组织有关部门协商讨论，拿出解决问题的办法，随时向公司领导汇报。

3.1.5负责组织起草各项环保制度，并负责组织评审。

3.1.6负责对公司环保设备、电器等申请技术改造。

3.1.7参加公司新建、扩建、技改项目的方案研究、设计审查和竣工验收。严把“三同时”关。归口管理建设项目环保工作。

3.1.8负责公司环保工作宣传。

3.1.9负责公司环保工作的日常管理、运行。

3.1.10负责对环保治理设备的检测，保证其正常运行。对三废处理设施的运行参数负有控制责任。

3.1.11在制定或审定有关设备制造、改造方案和编制设备检修计划时，应有相关的环保、减噪等措施内容，并确保实施，定期维护保养。

3.1.12组织环保设备专项检查，按时完成技术措施和隐患整改计划。

3.1.13协助环保行政管理部门进行环境污染事故的调查和处理工作。

3.1.14建立健全公司环境保护管理和环境保护设施设备运行管理制度，确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常的运行。

3.1.15组织制定有关设备维修、保养的安全环保管理制度及安全操作规程，并负责贯彻实施。

3.1.16负责监督检查各部门、车间、岗位环保工作，确定环保治理设施的正常运行，在环保治理设施一旦出现故障时，有“三废”外排的生产工序必须采取应急措施，以尽可能减少污染物的排放。

3.1.17负责编制环境事故应急预案，并定期组织人员进行演练。

3.1.18负责对员工定期进行岗位技能培训，定期监督考核和监督管理。会同有关单位，运用多种形式，开展环保的宣传教育工作。

3.1.19根据有关规定组织并参加污染源的检测工作，掌握污染物种类、排放量，排放浓度及排放规律，建立污染源档案，定期进行核对修正。

3.1.20负责定期、不定期检测企业产生污染的生产设施和污染防治设施运转情况。依据环境保护制度提出奖励或处罚意见。积极推广采用环保新技术、新设备、新工艺，解决公司污染防治工作中的难题，并做好有关资料搜集工作。

3.1.21负责定期、不定期自行监测企业废水排污口、烟粉尘和厂界噪声，掌握企业污染物排放浓度和排放总量，并按时准确填报环保统计表。

3.2生产部环保职责

3.2.1负责认真贯彻执行国家和地方各项环保法规、制度和标准。根据公司环保管理制度，制度所属各生产车间的实施细则，并负责落实。

3.2.2生产部是公司生产环节环保的责任部门，也是落实环保工作的重要部门，对车间发生的环保事故负责。

3.2.3在保证生产安全的前提下组织指挥生产，发现违反环保管理制度的行为，应及时制止并根据污染情况及时作出处理，同时通知EHS部共同处理。

3.2.4负责处理公司环境污染事故和污染事件，应立即采取防止污染的应急措施，对重大、特大环境污染事件应在发生事故后立即汇报。

3.2.5贯彻操作纪律管理规定，搞好生产调度工作，杜绝或减少非检修计划停工和跑、冒、滴、漏等污染事件的发生。

3.3 办公室环保职责

3.3.1 贯彻国家和地方政府环保、职业健康安全方面的法规，执行公司环保、职业健康安全方面的规章制度。

3.3.2 协助公司领导贯彻上级有关环保工作的指示，及时转发上级领导换部门的有关资料，及时组织会审并打印、下发。

3.3.3 负责接待上级环保部门的监督检查和指导。

3.3.4 在采购办公用品时优先考虑符合环保要求的产品。

3.3.5 负责制定办公场所节约用水、用电、小车管理制度，配合环保应急预案并监督检查实施。

3.3.6 负责公司办公区、生活区内环境卫生管理工作。

3.3.7 负责食堂产生的食物垃圾及生活垃圾等的处理。

3.3.8 认真贯彻执行国家的法律法规，把抓好环保工作作为对员工考核的内容之一列入员工上岗、定级、评奖、晋升的考核条件中。在工资和奖金分配方案中，加入环保方面的要求。

3.3.9 负责环保技术人员外出培训，以提高工作人员的环境意识和水平。

3.3.10 负责协助环保部门做好环境污染突发事故的调查与处理工作。

3.3.11 在公司管理总体规划中突出环保优先的思想。

3.3.12 在对各部门考核评比时，同时考核环保工作，编制经济责任制时，把环保内容纳入责任制内容，坚持环保否决权。

3.4 财务部环保职责

3.4.1 审查劳动防护用品、环保设施、教育等经费预算支出及合理使用情况。

3.4.2 支持配合《环保监督与考核管理细则》的执行，优先保证投入审查各项环保奖励基金的支持。监督和保证环保费用的正常开支。

3.4.3 在编制检查基本建设和工程计划的同事，编制检查环保配套措施计划，并经常检查执行情况，并报送有关部门。

3.4.4 建立环保费用专户，设立环保投资科目，按规定提取环保费用。

3.5 化验室环保职责

3.5.1 配合技术部对主要的污染物排放进行数据及化学成分分析。

3.5.2 配合环保部门做好环境监测工作。

3.5.3 负责制定化验室环境监测管理制度，并贯彻实施。

3.5.4 负责制定化验室环境监测化学试剂、有毒、检测仪器设备、=易燃易爆物品使用管理制度，并贯彻实施。

3.5.5 负责检验过程中使用的有毒有害的而化学试剂储存使用，及排放前的无害化处理工作。

3.6 供应部环保职责（含仓管部）

3.6.1 负责各部门环境保护工程项目设备、材料的订货、供应工作，并对采购产品的质量负责。

3.6.2 负责环境监测仪器、药品的及时采购和供应。

3.6.3 负责公司可回收利用的固体废气物和危险废物的收集分类和处置工作。

3.6.4 按检修计划及时供应环保处理项目所需设备、材料。

3.6.5 加强对购入设备、配件及有关原材料的质量管理，使其性能符合环保要求，确保生产产品是国家有关环境管理法律规定的环保产品。

3.6.6 督促检查供货方产品运输、装卸必须采取环境保护措施，严防黄静污染事故的发生。

3.6.7 对仓库储存的危险化学品建立登记管理台账，实务要与账目对应，将强危险化学品仓库的安全管理，防治危险化学品丢失或因包装桶损坏而泄露。

3.7 生产车间环保职责

3.7.1 贯彻落实国家级地方环境保护法律制度、法规和方针、政策，将公司各项环保管理制度落实到实处。

3.7.2 贯彻落实环保绅士设备运行管理制度，确保各类环境保护设施设备安全、有效、正常的运行。

3.7.3 采取有效措施，严格控制废气、废水、固体废弃物的排放，确保完成公司下达的污染物排放控制指标。

3.7.4 加强设备操作与管理，完成公司职能部门下达的节能、降耗、减噪等。控制检修计划。

3.7.5 贯彻工艺操作纪律管理规定，杜绝或减少非检修计划停工和跑、冒

滴、漏等污染环境时间的发生。

3.7.6 配合环保部门做好环境监测工作。

3.7.7 严格遵守公司劳动纪律和安全操作规程，确保安全生产，搞好现场管理和责任区环境卫生工作。

3.7.8 协助环保部门进行环境污染事故的调查和处理。

4、各级管理人员环保责任

4.1 总经理环保职责

4.1.1 公司总经理是环境保护第一责任人，对企业的环境保护全面负责。必须认真贯彻执行国家和地方各项环保法规。负责组织对重大环境污染事故的调查处理。

4.1.2总经理是公司环保事务最高执行者，有权调配全公司员工和环保物资。加强对环境保护活动的领导，决定环境保护方面的重要奖惩。

4.1.3批准公司环保管理制度的实施、环保技术规程、环保措施、检修和长远规划。

4.1.4按照环保法律的要求，结合公司实际工作，设立环保机构，配备专、兼职环保人员。定期听取环保部门的工作汇报，及时研究、解决或审批公司有关环境保护的重大问题。

4.1.5总经理负责或安排其他人员配合上级主管部门进行检查、调查工作。

4.1.6负责组织人员对项目进行环境影响评价、三废处理设计和施工以及环保“三同时”验收等工作。

4.1.7在发生紧急事故时，总经理是公司的总指挥，负责组成指挥部研究、制订应急计划，组织应急小分队实施应对。

4.2安环副总经理环保职责

4.2.1协同总经理做好日常各项环保工作。

4.2.2副总经理是环保事务的第二执行者，发生污染事故时，在总经理不在现场的情况下，代替总经理指挥工作，执行环保应急预案，减少污染。

4.2.3定期召开环保工作会议，分析解决生产中存在的环保问题。

4.2.4监督检查部门对环境保护各项规章制度的执行情况，及时纠正失职和污染环境的行为。

4.2.5组织制订、修订环保规章制度、技术规程和编制环保技术措施检修计划，并认真组织实施。

4.2.6统筹安排协调生产、发展和环境保护工作的关系，组织相关职能部门制定环境保护管理规章制度。组织管理人员学习有关文件和业务知识，检查环保工作的落实情况 ，总结推广环保工作先进经验，表彰先进单位及个人，提出环保工作努力方向与目标。

4.2.7组织领导环境保护设施的试运转、验收等工作。

4.2.8负责划分生产环保工作的管理范围。

4.3生产副总经理环保职责

4.3.1生产副总是生产系统环保工作的第一责任人。

4.3.2负责在主管生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作。

4.3.3负责职权范围内的环保检查工作，落实环保整改项目的实施。

4.3.4负责生产中产生的“三废”达标排放工作，全面完成公司下达的各项管理指标。

4.3.5负责公司各项环保管理制度在生产系统贯彻实施，落实环保管理考核。

4.3.6承担生产环保设备的运行、维护、保养的管理责任，生产现场管理、区域卫生管理。

4.3.7负责对公司环保工作作出合理性设计、建议，以改进公司内部各项环保工作的完善。

4.4生产部经理环保职责

4.4.1生产部经理是生产部环保工作的第一责任人。

4.4.2认真宣传、执行环保的方针政策、法律法规，并监督检查各部门，特别是生产车间的执行情况。

4.4.3负责配合技术部制定环保管理制度及各种环保设备维修、改造计划。

4.4.4负责配合上级主管部门进行检查和调查工作。

4.4.5配合生产副总处理各种应急事务。

4.4.6定期或不定期组织人员对全公司的环保设施的运营进行检查，发现隐患应立即上报并组织人员进行整改，落实清洁生产工作计划。

4.4.7负责制订考核办法，对环保工作人员进行考核。

4.4.8对环保有贡献者及事故责任者提出奖惩意见。

4.4.9负责组织环保事故的调查处理工作。

4.4.10负责组织、协调环保的监测工作。

4.5财务部经理环保职责

4.5.1严格财务制度，确保环保措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用。

4.5.2建立环保措施费用台账。

4.5.3参加公司重大环保会议及其他重大环保管理活动。

4.5.4负责对综合利用产品、回收利用的物资进行单独计算成本和利润。

4.5.6负责安排环保经费，确保环保治理经费的落实，及时缴纳排污费。

4.5.7参加重大环保事故的调查处理。

4.6办公室主任环保职责

4.6.1认真宣传贯彻环保的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理办法。

4.6.2负责办公区环保工作，协助公司领导贯彻执行上级有关环保管理指示。

4.6.3积极协助公司领导协调解决环保管理方面存在的问题，保证工作中的各种需要及事故处理中的相关保障措施。

4.6.4负责公司领导主持的有关环保会员协调工作，协助公司安全环保管理部门登记、印制有关环保文件。

4.6.5负责生产区域环境绿化与环境卫生的规划与垃圾外运。

4.6.6参加重大环保事故的调查处理。

4.7供应部经理（含仓管部经理）环保职责

4.7.1认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理办法，对本部门的环保工作全面负责。

4.7.2参加公司环保会议及环境检查，并对环保管理不足提出改进意见或建议。

4.7.3及时组织进购环境保护工程项目设备、材料，并对采购产品的质量负责。

4.7.4及时组织进购环境监测仪器、药品。

4.7.5及时收集分类和处置公司可回收利用的固体废弃物。

4.7.6参加重大环保事故的调查处理。

4.8化验室负责人环保职责

4.8.1认真宣传贯彻环保的方针、政策、法律法规及项目部环境保护管理办法。

4.8.2全面负责化验室的环保管理工作。

4.8.3领导和组织本室化验员配合环境保护工作，提高三废成分分析技能，努力改善化验室工作条件。

4.8.4负责化验室仪器、物品的使用保管工作，并采取措施，防止环保事故的发生。

4.8.5参加重大环保事故的调査处理。

4.9车间主任(主任助理)环保职责

4.9.1车间主任是本车间环保工作的第一负责人。

4.9.2对于公司环保管理部门下达的各项工作，有向下属员工传达、宣传的责任。

4.9.3在车间主任不在现场的情况下，相关环保工作由现场最高职位人员负责调配、落实。

4.9.4有对所在车间的巡检工日常环保工作的监督责任。

4.9.5加强环保设备管理，规范操作规程，防止污染环境。

4.9.6对车间员工进行环保教育和培训。

4.10班组长环保职责

4.10.1班组长是本班组环保工作的第一责任人。

4.10.2严格履行岗位职责，重点巡检环保设备运行情况，负责本班日常的环保管理工作。做到日常文明生产、清洁生产。

4.10.3严格执行岗位操作规程，对所属设备加强管理，保持良好运行状态。

4.10.4设备、设施发生意外事故，要积极组织力量抢救，并立即报告生产领导，认真分析原因，制定防范措施。

4.10.5发生事故及时报告，保护现场，采取应急措施，防止事故扩大。参与当班发生的环保事故调査。

4.10,6检査工艺指标、设备运行中的环保管理制度执行情况。

4.10.7组织班组员工学习和公司的环境保护管理办法，遵守适用的环保法律法规，杜绝违章，并积极支持车间的环保工作。

4.11车间职工环保职责

4.11.1车间职工工是本巡检区域内环保工作的第一责任人。

4.11.2职工应对车间所产生的垃圾按照生产部指定地点统一堆放、集中处理。

4.11.3严格执行岗位工艺操作规程，认真巡回检查，准确分析判断，及时报告处理生产异常情况和各种环境隐患，以免造成环境污染事故。

4.11.4认真维护保养区域内的环保设备，及时消除跑、冒、滴、漏现象。

4.11.5积极参与应急预案的演练，熟悉环境污染事故发生时的应急措施。

4.11.6对生产过程中发生的环境污染事故，要及时、实事求是地向领导汇报，要及时处理和保护好现场，并做好详细记录。

4.11.7对生产过程中造成环境污染的人和事，有义务向上级领导反映。

4.11.8严格遵守环保管理规章制度，认真学习环保知识，提高环保意识。熟练本岗位操作技能，不断的提高处理紧急情况的应变能力。

4.12环保管理人员环保职责

4.12.1工作责任

1.1贯彻执行国家环境保护方面的方针、政策和法令，制定本公司的环保制度，并监督检査执行情况；

1.2组织环保新技术的学习和交流，推广环保新技术的应用，促进环保工作的开展；

1.3负责结合公司内有关单位制定企业环保工作制度、计划和企业长远规划，并组织贯彻实施；

1.4负责环境保护奖惩制度，定期向有关部门提出考核意见；

1.5严格落实“三同时”的规定，确保环保工作的开展；

1.6定期对车间冲洗废水取样，严禁超标排放；

1.7积极主动地调查处理各种污染事故，并认真向公司汇报。

4.12.2工作权限

2.1对不执行环保工作管理制度，“三废”排放超标者，有权责令停止排放，进行整改；

2.2对企业技术改造或新上项目，有权审查是否执行了“三同时”规定；

2.3对随意倾倒废液、废渣的部门及个人有权制止，并提出批评或处罚

2.4有权对单位或个人提出环保工作的意见。

4.12.3工作关系

3.1与环保相关的岗位密切联系，搞好工作衔接，完成有关工作任务；

3.2定时向公司办公会汇报环保工作。

5、监督与检查

5.1本制度由环保管理部、生产部负责对实施情况进行检査监督。

5.2环保管理部有权对不落实的部门或个人进行处罚。

5.3各级管理部门负责根据本责任制度进行目标责任分解，并纳入公司经济责任制、岗位责任制中进行考核。

15 环境卫生管理制度

卫生工作是公司管理工作中的重要组成部分，代表着公司管理的一个重要层面，象征着公司的整体面貌，职工的精神素质。为了公司更好的发展，特作如下卫生制度：

1、卫生区责任人要按时清理打扫办公室、卫生区、车间、厕所等公共卫生。

2、清扫时间为早晨7:20前，雨雪及大风过后，特殊情况及时清扫。

3、检查时间为每天早晨7:20-7:30，每周五下午16点一次大检查。检查结果每周一公布。

4、卫生标准：要保持24小时整洁干净，地面无纸屑、无杂物，办公桌物品摆放整齐。门窗无尘土、杂物。车间内无尘土、杂物。车间内的各种设备、电器整齐有序、卫生。

5、奖励及惩罚：当月连续达到卫生要求的公司奖励20元/月，达不到卫生要求从工资中扣除20元/月（每天的检查累计4次不达标，周五大检查累计2次不达标）。

以上卫生制度望职工们认真遵照执行。

16 环境保护管理制度

1、为落实环境保护的基本国策，为切实做好环境保护工作，保护企业职工和周围群众的切身利益，促进公司经济效益、社会效益和环境效益的同步增长，根据《中华人民共和国环境保护法》及有关规定，特制定本制度。

2、总经理是公司环境保护工作第一责任人，各部门责任人是本部门环保工作的第一负责人，必须严格遵守国家环境保护法和其他有关规定，贯彻落实“全面规划、革新技术、综合利用、科学管理、防治污染”的方针。

3、造成污染的单位必须负责控制污染源，治理、消除污染影响。

4、公司组织生产应最大限度地节约和综合利用资源和能源，减少三废排放，降低污染影响，搞好技术革新和综合利用，通过加强管理，杜绝跑、冒、滴、漏，把“三废”消灭和减少在生产过程中。

5、建设老产品的扩建、技改项目时，必须实行“以新代老”的原则，新老“三废”要一并解决，增产不憎污，不得产生新的污染源。

6、对污染严重，而又有治理方法的项目，厂内有关部门有优先安排解决，对尚未治理办法或处理效果尚不理想的项目，由经理组织有关部门限期完成。

7、公司各部门吗应注意节约能源，组织生产要严格执行消耗定额，综合利用资源和能源，减少污染物排放。生活及工业废水应排入废水处理系统，严禁采用或变相采用渗井坑等办法直接排入地下，以防止污染地下水。

8、公司所产生固体废物尽量综合利用，暂时确无利用办法的要进行无害化处理后排放。临时储存时，场所要采取防渗漏、封闭措施。

9、环境保护设施应从有资质的单位制作或购买合格产品。

10、使用噪音大、振动大的设备和产生粉尘的设施时，应根据具体情况因地制宜地采用消音、隔音、吸音和防尘措施，确保操作岗位达到规定限值，厂界符合要求。

11、综合利用和“三废”治理项目的设备设施不得随便停用，开停车时必须经过生产技术科批准。

12、环保工作要做到三个同时（布置、检查、总结生产的同时布置、检查、总结环保工作）五个纳入（把环保工作纳入增产节约，纳入经济责任制，纳入企业管理内容，纳入生产调度管理，纳入各部门的工作计划中）。

13、生产车间要因地制宜地在车间、厂房周围植树造林，种植草坪，加强管理，逐年扩大绿化面积，不断改善劳动环境。

14、对批准纳入环保治理的项目，财务、供应等有关部门应在资金、物资和施工力量方面予以充分的保证。

15、厂内生产应达到无泄漏工厂要求，有效减少污染影响。

15.1凡是目前国内技术上可行，经济上合理，能综合利用的各种“三废”资源和余热，其利用率要达到80%以上。生产过程中可用尾气，要回收利用或处理，严禁直接排放；

15.2各种工业污染源已进行治理，排放的“三废”符合国家排放制度。污染源治理设施配套率大于95%，环保设施年运行率大于95%；

15.3生产现场的有害物质和粉尘的浓度符合《工业企业设计卫生制度》，年平均合格率大于95%；

15.4噪声大的生产设备和工艺，采取了消声或隔音装置。生产现场的噪音和厂界噪音已达到国家规定的噪声限值；

15.5厂区绿化率大于15%或可绿化率大于95%。机器、设备、管道整洁，安全附件齐全，生产场所做到沟见底、轴见光、设备见本色，厂容厂貌整齐、清洁、卫生、马路无堆物、地面无垃圾、卫生无死角。
    16、所有新建、改扩建项目不论生产规模大小及资金来源一律执行“三同时”规定，确保不增加污染负荷，增效不增污。
    17、凡建设项目的厂址选择总体布置“三废”防治措施设置，应有公司生产技术科参与研究，并报上级环保主管部门，方能确定。
    18、建设项目要尽量采用清洁生产工艺，必须有先进的“三废”治理措施，实行层层把关，凡生产工艺有“三废”三同时没有防治措施的设计，基建部门不得施工，凡是没有同时完成“三废”治理或应有而没有污染治理措施的建设项目，安全生产部门不得验收投产。
    19、凡没有“三废”治理或处理“三废”技术不过关的新产品及科研成果，不予以鉴定和推广，更不得用于生产。凡是对环境有不利影响的技改，不得批准立项。
    20、各部门负责人是本部门防治污染的第一负责人，在环保、污染物治理等方面要切实做到布置、检查、总结生产的同时，布置、检查、总结环保工作。
    21、生产部门要根据公司污染物排放情况，制定本单位、岗位的控制指标，并作为操作规程和生产岗位责任的重要内容，控制情况应记入相应台账。
    22、生产部门要督促车间加强生产设备管理，提高设备完好率，消除跑、冒、滴、漏，不断降低原材料消耗及“三废”排放量，加强异味治理工作，确保厂界无异味。
    23、公司环保设施是安全生产及环保工作的重要部分，不经上级环保部门批准，不得任意停用、拆迁或损坏。检修要提前环保部门申报，检修方案包括检修时产生的污染物处置方案，不得造成二次污染。
    24、污染治理效果及监测数据应及时公布，不落实持续改进。
    25、公司将车间及各班组环保工作开展情况纳入经济责任制考核指标。
    26、对违反国家环境保护法或有条件治理而不积极采取有效治理措施，并经督促检查不听劝告，致使排放的“三废”长期严重污染环境的，根据情节轻重给予处分，确定由于其过错造成公司被上级部门处罚的，从其工资中扣出。
    27、对违章操作，不听劝阻了，而发生重大污染事故，引起人身伤亡或造成巨大经济损失的单位和个人，要根据国家有关规定处理，构成犯罪的，移交刑事、司法部门处理。
    28、公司职工或有关部门凡是对公司及社会环境保护工作有显著成绩的，要根据贡献大小，给予精神鼓励和物质奖励，对于特殊成绩和贡献者要通报表扬，并向区、市推荐。
    29、评先树优，把环境保护作为一项考核条件，完不成规定的环境任务不得参加评先树优。

17 污染物排放及环保统计工作管理制度

为加强公司的环保工作，及时有效地做好监测记录工作，不断促进公司的污染物治理工作，保障职工身体健康，特制定本制度。

1、环境监测的任务，是对环境各项要素进行经常监测，掌握和评价环境质量状况及发展趋势，对各有关生产车间和科室排放污染物的情况进行监视性监测，为企业执行各项环保法规、制度、全面开展环境保护管理工作提供准确、可靠的监测数据和资料。

2、对公司污染物排放点进行不定期采样抽查、监测，落实巡检，不具备检测条件的应有资质单位进行检测，公司建立相应台账。

3、生产车间空气汇总有害物质的允许排放浓度按《工业设计卫生制度》执行，每年对全厂尘、毒、噪音进行监测，每年不少于一次，并在监测牌上登记公布，并建立台账。

4、环境监测数据要及时上报公司有关部门，作为年底污染物排放统计的重要依据。

5、生产部门要积极开展公益改造和技术革新，使“三废”少产生，对生产过程中必须排放的“三废”，做好台账，尽量开展综合利用，做到化害为利，变废为宝。

6、各部门要合理用水，一水多用，不断降低新鲜水的消耗，减少污染物（COD）排放量，严禁采用或变相采用渗井坑等方法排放废水，以防止污染地下水源。

7、公司所排废渣要尽量综合利用，暂时无利用办法的要委托有资质单位进行无害化处理。

8、加强水排放系统网的管理，确保不渗、不漏、不冒及畅通无阻。

9、加强各种有害气体的无组织排放管理，原料、产品的装卸要采用自动密闭装卸设施，对有组织排放的化工气体要全部收集并采用回收、吸收、吸附等措施加强进行处理，严禁未经处理直接排放。

10、生产车间和作业场所的设备设施要采用低噪的，确保厂界噪声符合有关规定限制。

11、环保管理及统计人员，要努力学习《环境保护法》和《大气污染防治法》，增强法制观念和环境保护意识，努力提高职业道德水平和业务水平，不得弄虚作假。

18 事故状态下“清净下水”收集与处置管理制度

依据国家相关安全、环保等相关法规、标准，化工企业应该做到清污分流，事故状态下的“清净下水”应该从未受污染的水中分流出来，避免事故状态下造成对环境的污染。据此特制定本制度。

1、修建事故缓冲池

修建事故缓冲池，把事故状态下“清净下水”和一些不正常的污水，都收集到事故缓冲池中，事故过后再进行处理，处理符合排放要求再往外排。

2、储罐围堰内增设通往事故缓冲池的独立管道和阀门，用于事故状态下“清净下水”与未受污染的“清净下水”的切换，切换按以下步骤进行：平时将反应装置区和储罐区围堰的通往事故缓冲池的阀门打开，将雨水系统的阀门关闭，事故状态下“清净下水”被直接排放到事故处理池；平时遇到需要冲洗设备或雨天等，将通往事故缓冲池的阀门关闭，雨水和冲洗

水等被限制在装置区和储罐区围堰之内，经检测人员取样分析，如确认未被污染，打开通往雨水系统的阀门，将场地内积水排至雨水系统；若分析结果显示“清净下水”已被污染，则用污水泵将受污染水送至事故缓冲池。

3、事故缓冲池严防渗漏，造成地下水、地表水的污染，要有专人管理与维护，保证事故缓冲池始终在备用状态。事故缓冲池严禁作他用。

4、事故应急救援预案要有“清净下水”处理内容，在事故应急救援演练中要把“清净下水”处理作为一项内容进行演练，并做好记录故应急救援演练台帐。

19 固体废弃物管理制度

1、目的

为了本企业的环境及职业健康安全管理体系正常有效的运行，以实现本企业的管理目标，防治危险固体废物污染环境以保障人体身心健康，特制定本管理制度。

2、范围

国本规定适用公司所有项目在生活、生产施工过程中所产生的固体废弃物的控制。

3、职责

3.1办公室负责办公区各固体废弃物的收集与处理。遵循减量化、资源化和无害化处理的原则，并与当地环境卫生主管部门签订固体废弃物无害化责任书，对废物集中处置。

3.2公司废物的污染防治实施统一监督管理。对生产废物集中指定处置场所进行统一规划，并负责监督组织实施。

3.3公司对固体废弃物制定管理措施，并进行运行监控。

3.4各有关职能部门按照各自职责，做好废物污染防治的有关管理工作。按所产生废物的种类、数量、去向及处置方式做好记录，及时有效无害的清除和处理固体废弃物。

4、程序

4.1对固体废弃物排放的控制

4.1.1根据固体废弃物是否有毒有害，是否可回收等特性，安排专人负责分类存放，并做好标识。

4.1.2固体放弃物是否有毒有害的分类：

无毒无害类；建筑垃圾(废木材、废钢材、废玻璃、碎砖块、碎砼块、碎石材等)、生活垃圾。

有毒有害类：废化工材料及其包装容器、废塑料桶、废油漆桶、废油桶、废灭火器、废PVC管、废石棉类、废玻璃丝布、废工业棉纱、油手套、废化工涂料、、废化学品类等。复印机废墨盒和废粉、打印机废硒鼓等。

4.1.3对其它有毒有害固体废弃物，办公室联系供应商进行处理，并做好记录。

4.1.6对无毒无害的且不可回收的固体废弃物按当地环卫部门的要求处理；对可回收利用的废弃物送到合法的废品回收站处理。

4.1.7在运输固体废弃物的过程中，不遗洒、不乱放。

4.2机械设备维修、保养过程中产生的废弃物，应由维修人员及时回收，禁止随处乱扔。

4.3固体废弃物排放的监督与检查

公司每季组织对办公区、罐区环境管理监督检查时，同时检查固体废

弃物的排放的运行情况。办公室每月对固体废弃物管理方案的落实和实施

情况进行检查。检查记录应予以保存。